Kláštor minoritov na Kláštorskej ulici č. 38 v Levoči, č. ÚZPF 2768/1, obnova strechy 1. etapa

Príloha -  podrobný popis projektu

__________________________________________________________________________________

V roku 2023 sa počíta s obnovou strechy nad východným krídlom, kde vzhľadom k osadeným strešným oknám dochádza k najvýraznejšiemu zatekaniu do interiéru, viď. priložené grafické vyjadrenie.

Predpokladaný postup prác

Krov

Súčasný krov z polovice 20. stor. bude ponechaný. Zdemontované/odstránené budú z krokiev súčasné debnenie a laťovanie.

Skontrolované budú všetky súčasti krovu a v prípade zistenia poškodenia budú tieto lokálne protézované, resp. vymenené v prípade rozsiahlejšieho poškodenia za kópie. Poškodenia drevokazným hmyzom alebo hubou budú eliminované lokálnym ochranných náterom na drevo napr. Lastanoxom, resp. Lignofixom určeným na staré drevo v bezfarebnom odtieni.

Na krokvách bude položená poistná paropriepustná  fólia, nové kontralaty a laťovanie, ako aj na hrebeni bude uložená vrcholová lata pre uloženie hrebenáča so zabezpečením prevetrávania strešného plášťa.

Na pultových strieškach vikierov a v úžľabiach, ako aj pri okape bude zrealizované nové plné debnenie z dosiek.

Z ohobľovaných dosiek min. šírky 150 mm bude zrealizované drevené podbitie v mieste okapu. Dosky budú montované rovnobežne s fasádou na zraz a pred montážou natreté lazúrou na báze oleja v odtieni dub tmavý s ochranou voči UVA a UVB žiareniu.

Strecha

Odstránená bude súčasná pálená krytina  (vrátane skorodovaných klampiarskych doplnkov, dažďových žľabov a zvodov,  strešných  okien na východnej strane).

Nový strešný plášť:

bude  vyhotovený z keramickej krytiny – drážkovaná bobrovka prírodnej farby, vrátane doplnkov, identicky materiál s už zrealizovanou časťou strechy na západnej strane. Hrebeň bude pokrytý novými hrebenáčmi s prevetrávaním.

Klampiarske výrobky a dažďový odkvapový systém budú tvoriť  titanzinkový plech – šedej predzvetranej  farby.

Skladba strechy:

- krytina keramická bobrovka, laty, kontralaty s tesniacou páskou, poistná hydroizolácia pre šikmé strechy typu Tyvek, paropriepustná dotyková fólia

- strešný plášť musí byť prevetrávaný. Prevetrávanie strechy zabezpečí vzduchová vrstva medzi kontralatami, v spodnej časti pri odkvape zabezpečená sieťou proti hmyzu, v hrebeni s použitím typového prevetrávacieho prvku hrebeňa so zvýšenou drevenou latou a hrebenáčom.

Klampiarske výrobky:

- Materiál predzvetraný titanzinok

- Oplechovanie – lemovky ukončenia striech a vikierov, lišty, oplechovanie komínov a ich prekrytie čiapkami, oplechovanie úžľabí

- Nový nadstrešný dažďový žľab sedlovej strechy, ktorý bude plniť aj funkciu zábran proti zosuvu snehu, kotlíky a zvody s kolenami, budú zaústené do už zrekonštruovaného napojenia do ležatej kanalizácie v rajskom dvore / ulici.

- Podokvapové žľaby a zvody pultových striech strešných vikierov.

Pozornosť je potrebné venovať aj demontáži súčasného a zrealizovaní nového bleskozvodu.

Súčasťou prác musí byť aj:

- Odstránenie strešných okien a doplnenie skladby strešného plášťa v ich mieste

- Zateplenie vikierov zo strany podstrešia a pod krytinou, t. j.  v časti, ktorá po montáži strešnej krytiny ostane už neprístupná, nakoľko v súčasnosti v prípade interiéru dochádza k zrážaniu vody vplyvom studených mostov a následným plesniam.

- Oprava jestv. komínov a zrealizovanie ich prekrytia plechovou čiapkou pre zabránenie vtekania vody do nefunkčných komínových telies.

Na všetky tieto práce je spracovaná projektová dokumentácia v stupni realizačného projektu, vrátane statického posudku.

Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o výmenu krovu a nepredpokladá ani jeho výrazné poškodenie nebol realizovaný prieskum biotického posúdenia drevenej konštrukcie.